宽体机主起落架支撑更换设备

技术标准

一、基本条件：

1.适用性：需同时满足787/330宽体机主起落架更换作业支撑及调整需求。

2.举升重量：≥4000kg

3.完全回收状态下最大高度不得超过1800mm

4.举升作动行程：≥1000mm

5.设备移动、升降动作操作精度：≤1mm

二、功能要求：

2.1 设备需具备以下几项动作功能：左右位移、前后位移、绕中心旋转、升降及俯仰功能，最大仰角为6°。

2.2 设备地面行进及对位调整自带有动力源，可通过蓄电池或依靠外接电源方式实现设备的行进及对位调整动作。

三、各系统功能具体要求：

1、动力系统要求：

1.1设备如采用蓄电池提供动力源，则蓄电池需为免维护磷酸铁锂电池，具备防爆保护外壳，且续航时间不得小于4小时。

1.2如设备采用外接电源供电，供应商需同时提供对应的防爆防尘国标插头，线缆长度≥30m。

1.3设备需具备在失去动力情况下，可通过断开动力源，使用牵引杆牵引的方式进行撤离工作现场的功能，设备本体需留出叉车孔位2、安全系统要求：

2.1设备需具备在失去动力情况下锁定的功能，不会出现因动力缺失而导致设备跌落的情况。

2.2设备具备最大高度限位和最低高度限位，在举升或下降达到高度限位时，设备需能可靠停止。

2.3行走和升降电机的保护有：过压、过流、超速、过载等必要的功能，且支撑升降和设备行走设置联锁功能，防止支撑未收回时行走操作保护。

2.4设备高度限位开关需设置不少于4个，即最高位限位和最低限位各2个，且开关需串联，防止在出现单个开关出现异常，导致设备无法正常停止的情况发生。

2.5 设备需在控制器或电气控制箱上，设置有应急控制开关，且控制器及电气控制箱需安装在设备正前方，安装高度满足1.7m身高人员站立操作，安装位置能观察到设备升降结构的运转状态。

2.6 设备需设置有声音和灯光信号，即设备进入工作模式后，设备需提供可靠的声音和灯光提示，且正常工作状态与异常工作状态下，信号有明显的区别。

3、升降及俯仰调整系统

3.1 设备升降系统要求采用机械传动形式，并具备自锁蜗杆机构，即只能蜗杆带动蜗轮，而不能由蜗轮带动蜗杆，实现反向自锁安全保护作用。

3.2 前后倾仰角设置限位保护，防止倾仰角度过大。

4、设备应急系统要求：设备需具备手动应急操作功能，在失去动力源的情况，通过手动操作实现设备的应急升降，支腿回收和解锁牵引撤离的要求。

5、设备安全防护要求：设备上配置的外露电机及电磁阀需配置有可拆卸的金属防护外壳，外壳承重不小于70KG，避免外来物撞击或是飞机液压油滴落腐蚀，设备底层框架中部需配置有可拆卸的不锈钢接油盘，接油盘底部配有放油球阀；

6、设备安全警示标识要求：设备上需在本体醒目位置及操作电箱面板上，粘贴各类警示标识，包括但不限于：防碾压、防电击、防碰撞等；

7、设备上部升降钢构上需安装有充电式数显倾斜角指示装置，并具备角度超限声音警报；

8、设备喷涂黄色，企业LOGO为红色字体，具体设备喷涂方案，供应商需提供喷涂方案，提前与需求单位确认；

9、若产生涉及专利纠纷问题，由卖方自行负责。因专利纠纷导致生产停滞，产生一切经济损失由卖方赔偿。设备验收后，因专利纠纷，买方不退回已验收合格设备。买卖双方协商达成一致意见后，可退回设备。

10、厂家需提供现场培训服务，时间不少于3天。